# TP Etude d'un dipôle passif : le conducteur ohmique

## I. Tracé de la caractéristique d'un conducteur ohmique :

Schématiser et réaliser un circuit  série comportant un générateur de tension continue réglable et un conducteur ohmique (AB). Placer sur le schéma et dans le circuit les appareils de mesures permettant de mesurer à la fois l'intensité qui traverse le conducteur et la tension à ses bornes. Indiquer sur le schéma le sens de I et la flèche représentant la tension UAB.

Faire varier la tension aux bornes du générateur et compléter le tableau suivant:

| UAB (V) | 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAB ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tracer, sur papier millimétré ou quadrillé le graphe UAB = f(IAB). Indiquer précisément les échelles.

Que représente le graphe ?

Quelle est l’équation de ce graphique ?

Tous les conducteurs ohmiques ont une caractéristique………………….

De cette caractéristique on déduit la relation entre la tension aux bornes d’un conducteur et l’intensité du courant qui le traverse : ………………………………….

Cette loi s’appelle la loi……………………………

La constante ……… s’appelle la ……………………………………….., elle s’exprime en ……………………..lorsque U est en ………………… et I ……………………..

C'est une valeur constante pour un conducteur donné quelles que soient les valeurs de UAB ou I. Sa valeur dépend du conducteur.

## II. Mesure de résistances à l'aide de l'ohmmètre :

| L'ohmmètre est une fonction du multimètre. On la sélectionne en mettant l'index en position . | Son symbole est le suivant: |
| --- | --- |

Toute mesure de résistance doit être effectuée lorsque le conducteur est hors de tout circuit.

- sélectionner la fonction ohmmètre.

- placer entre les 2 bornes de l'ohmmètre le conducteur étudié précédemment.

- comparer à la constante trouvée au I ainsi qu’à la valeur indiquée par le constructeur.

## III. Lois d'associations de conducteurs ohmiques :

Schématiser  et réaliser l'association en série des 2 conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2.

Mesurer à l’aide de l’ohmmètre la résistance R de l'association.

Résultat : R1 =                ; R2 =                ; R =

Commentaire :

Schématiser  et réaliser l'association parallèle des 2 conducteurs ohmiques R1 et R2.

Faire le schéma. Mesurer la résistance R de l'association.

Résultat : R1 =                ; R2 =                ; R =

Calculer : 1/R1 =		1/R2 =			1/R =

Commentaire :

Lorsque 2 conducteurs R1 et R2 sont en série, la résistance de l’association est …………………….

Lorsque 2 conducteurs R1 et R2 sont en dérivation, la résistance de l’association est …………………

## IV. Mesures de résistances à l'aide du code des couleurs:

Les conducteurs ohmiques utilisés en électronique se présentent sous forme de petits cylindres. la valeur de leur résistance R est codée par le constructeur à l'aide d'anneaux colorés.

|  | a = chiffre des dizaines b = chiffre des unités |  | ab forme un nombre à 2 chiffres: X |
| --- | --- | --- | --- |
|  | c = valeur de la puissance de 10 T = tolérance |  |  |

| La valeur de la résistance s'exprime en ohms sous la forme R = X.10c La correspondance entre couleurs et chiffres est donnée par le tableau ci-contre. La tolérance indique la précision avec laquelle le constructeur garantit la valeur de R telle que : R(1-T%) < R < R(1+T%) Dessiner les conducteurs distribués au groupe en représentant les anneaux de couleur | couleur de l'anneau | valeur de a,b,c | tolérance |
| --- | --- | --- | --- |
|  | noir | 0 | 20% |
|  | marron | 1 | 1% |
|  | rouge | 2 | 2% |
|  | orange | 3 |  |
|  | jaune | 4 |  |
|  | vert | 5 |  |
|  | bleu | 6 |  |
|  | violet | 7 |  |
|  | gris | 8 |  |
|  | blanc | 9 |  |
|  | argent | -1 | 10% |
|  | or | -2 | 5% |

Lire les valeurs des résistances et encadrer ces valeurs compte tenu de la tolérance.

Résultats: 	   R1 =                		   R2 =                		   R3 =

< R1 <        			 < R2 <        			< R3 <

Vérifier que les valeurs de R1, R2 et R3 mesurées à l’ohmmètre se trouvent dans l’intervalle.