LES TENSIONS VARIABLES

OBJECTIFS

-	Réviser les notions vues au collège sur les tensions variables et l’oscilloscope.

-	Visualiser des tensions à l’aide d’un oscilloscope.

I-	RAPPELS :	Répondre aux questions suivantes :

1-	Définir les termes suivants :

-	tension variable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-	tension alternative : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-	tension périodique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-	Placer le ou les mots de la liste suivante sous les écrans d’oscilloscope représentant différentes tensions :

continue – variable - alternative - périodique

| 3- a- Définir la période T d’un signal périodique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b- Quelle est l’unité de la période T dans le système international ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c- Sur l’écran d’oscilloscope Ci-contre, repasser en vert 1 période du signal. 4- a- Définir la fréquence f d’un signal périodique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |

- Quelle est l’unité de la fréquence f dans le système international ?……………………………………………………………………………………………

c-	Quelle relation mathématique existe entre la période T et la fréquence f d’un signal périodique ? …………………………………….

5-	a-	Définir l’amplitude Um d’une tension variable : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Quelle est l’unité de l’amplitude d’une tension dans le système international ? ………………………………………………………………………….

| 6- Comment se branche un oscilloscope pour mesurer la tension UAB? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7- Indiquer les 3 premiers réglages de l’oscilloscope à effectuer après sa mise sous tension : ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………… - Quels sont les 2 réglages à effectuer afin de visualiser correctement la tension variable ? Préciser leur signification.  …………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |

9-	Déterminer la fréquence f et l’amplitude Um de la tension en créneaux visualisée à la question 3-c-, sachant que la vitesse de balayage vaut b = 1 ms / div et la sensibilité verticale vaut kv = 5 V / div :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II-	VISUALISATION DE TENSIONS VARIABLES.

| 1- Le générateur de tension variable : Un GBF est un générateur de tensions périodiques de différentes formes dont on peut choisir la fréquence et la valeur maximale. Montrer sur la photo ci-contre, comment régler le GBF pour qu’il délivre une tension sinusoïdale de fréquence 440 Hz et d’amplitude 0,3 V ? Indiquer ci-dessous es valeur à sélectionner dans la zone « Fréquence » |  |
| --- | --- |

2- Montage électrique.

-	Représenter sur le schéma les branchements de l’oscilloscope permettant de visualiser la tension uDA (délivrée par le GBF) sur la voie 1 et la tension uBA (aux bornes de la diode) sur la voie 2.

-	Réaliser le montage ci-contre.

-	Régler le GBF tel qu’il délivre une tension sinusoïdale de fréquence f=1 kHz et d’amplitude Um = 5 V.

-	Régler correctement l’oscilloscope de façon à observer 2 ou 3 périodes et les 2 courbes ensemble.

FAIRE VERIFIER PAR LE PROFESSEUR

2-	Mesures et exploitation.

-	Reproduire, sur l’écran ci-contre, les 2 tensions.

-	Noter les réglages de l’oscilloscope :

sensibilité verticale :	kv = ……………………………………………………………………………………

vitesse de balayage :	b = ……………………………………………………………………………………

-	Vérifier que la fréquence f = 1 kHz indiquée par le bouton de réglage du GBF est correcte :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-	« Visualisation de l’intensité du courant ».

-	Visualiser maintenant la tension uAD sur la voie 1 et la tension uBC (aux bornes de la résistance) sur la voie 2.

-	Reproduire l’oscillogramme obtenu sur l’écran ci-contre.

-	Comment peut-on déduire de la tension uBC aux bornes de la résistance les caractéristiques (forme, fréquence, amplitude) de l’intensité du courant traversant ce circuit ? ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….