| #### NOM : #### Prénom : | # M.P.I | #### Classe : |
| --- | --- | --- |

# L’amplificateur opérationnel en comparateur

Masse

E+

S

E-

Qu’est-ce qu’un amplificateur opérationnel ?

Qu’est-ce qui n’est pas représenté sur les schémas de montage ?

Schématiser ci-contre les tensions U+, U- et US

Que vaut U- dans ce montage ? Justifier.

Pourquoi ce montage est-il appelé comparateur ?

# Montage comportant un amplificateur opérationnel

| Attention : ce montage n’est pas un comparateur son comportement est notablement différent R2 R1 E- S E+ masse U1 | Réaliser le circuit suivant dans lequel R1 = R2 = 1 k Utiliser le minimum de fils Appeler le professeur pour vérifier. Schématiser les voltmètres permettant de mesurer U1 et US Faire varier U1 entre –10 V et + 10 V Noter quelques mesures de U1 et US et calculer le rapport US/U1 Comparer à la valeur de –R2/R1 Conclure. |
| --- | --- |

# Simulations de montages avec Crocodile Clips

| ## 1°) Simulation de montage : Simuler le montage suivant dans lequel les tensions d’alimentation de l’A.O seront (+15V ; -15 V) ; U1 sera une tension continue réglable. U2 une tension fixe de valeur 2,5 V. R1 = R2 = R3 = 1 k | US U1 U2 R2 R3 R1 E- S E+ masse |
| --- | --- |

## 2°) Simulation de mesures :

Pour différents réglages de U1, mesurer à l'aide de voltmètres convenablement placés les tensions suivantes :

| U1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |
| US |  |  |  |  |  |  |  |

Quelle relation a-t-on entre US, U1 et U2 ?

Quel est, selon vous,  le rôle de ce dispositif ?

| #### NOM : #### Prénom : | # M.P.I | #### Classe : |
| --- | --- | --- |

# L’amplificateur opérationnel en comparateur

Masse

E-

S

E+

A quoi sert un amplificateur opérationnel ?

Schématiser ci-contre les tensions U+, U- et US

Quelles valeurs prend la tension US ?

Quelles sont les conditions sur U+ et U- ?

Pourquoi ce montage est-il appelé comparateur ?

# Montage comportant un amplificateur opérationnel

| #### Attention : ce montage n’est pas un comparateur son comportement est notablement différent | Réaliser le circuit suivant dans lequel R1 = R2 = 1 k Utiliser le minimum de fils Appeler le professeur pour vérifier. Schématiser les voltmètres permettant de mesurer U1 et US Augmenter U1 à partir de 0. Noter quelques mesures de U1 et US et calculer le rapport US/U1 Comparer à (R1 + R2)/R2 Quel est l'intérêt de ce type de montage ? |
| --- | --- |

# Simulations de montages avec Crocodile Clips

masse

E-

S

E+

R

U2

U1

R

US

R

A

B

C

R

| ## 1°) Simulation de montage : Simuler le montage suivant dans lequel les tensions d’alimentation de l’A.O seront (+15V ; -15 V) ; U1 sera une tension continue réglable. U2 une tension fixe de valeur 2,5 V. R = 1 k |  |
| --- | --- |

### 2°) Simulation de mesures

Pour différents réglages de U1, mesurer à l'aide des multimètres les tensions suivantes :

| U1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |
| US |  |  |  |  |  |  |  |

Quelle relation a-t-on entre US, U1 et U2 ?

Quel est, selon vous,  le rôle de ce dispositif ?