# Electronique analogique

## I. Présentation de l'amplificateur opérationnel :

| Un amplificateur opérationnel est un composant électronique qui sert à amplifier des tensions. Il se présente sous la forme d'une puce électronique à 8 pattes. |  | A+, A- alimentations +15 V, -15 V E+ entrée non inverseuse E- entrée inverseuse S sortie |
| --- | --- | --- |
| Symbole normalisé: E+ S E- | masse E+ S E- US U- U+ Les tensions | U+ = tension entre l'entrée E+ et la masse U- = tension entre l'entrée E- et la masse US= tension entre la sortie S et la masse |

## II. Alimentation de l'amplificateur opérationnel:

Pour pouvoir amplifier des tension L'A.O. doit être alimenté.

* relier le +15 V de l'alimentation au +15V de l'A.O.

* relier le -15 V de l'alimentation au -15V de l'A.O.

* relier la masse de l'alimentation à la masse de la plaquette.

* mettre en marche l'alimentation.

Sur les schémas de montages l'alimentation n'est jamais représentée.

Bien penser à relier toutes les masses entre elles.

## III. Fonctionnement de l'A.O. en comparateur :

Masse

E+

S

E-

Réaliser le montage suivant: U+ est une tension continue réglable .

U- est la tension aux bornes d’une pile plate ;

Mesurer la tension U- . Puis utiliser le voltmètre pour mesurer U+ .

Schématiser le voltmètre sur le dessin.

Mesurer aussi avec un autre voltmètre la tension US

Schématiser le voltmètre sur le dessin.

Faire varier U+ dans un sens puis dans l'autre et observer US.

Tracer sommairement le graphe représentant US = f([U+ - U-]). Faire une phrase de conclusion sur ce graphe.

## IV. Réalisation d'une chaîne électronique comportant un amplificateur opérationnel :

| Une chaîne électronique comporte les organes suivants: - un capteur - un dispositif électronique - une dispositif d'utilisation L'ensemble nécessite une ou plusieurs alimentations. |  |
| --- | --- |

Dans le cas de la chaîne conduisant à l'allumage d'un réverbère lorsque la nuit tombe,

- le capteur est un détecteur d'obscurité, le rôle d'un capteur est de convertir une grandeur physique (ici l'intensité lumineuse) en grandeur électrique (ici résistance électrique).

- le dispositif électronique, un Amplificateur Opérationnel en comparateur

- le circuit d'utilisation: un réverbère (une lampe).

## 1°) Montage du capteur:

Le circuit capteur comporte une photorésistance de résistance RX qui dépend de la luminosité.

Mesurer de RX à laide d'un ohmmètre:	- à l'obscurité : RX =

- à la lumière : RX =

| Etude théorique du montage capteur : (R1 = 1,3 k | Comment se nomme ce type de montage ? Exprimer I en fonction de U et (Rx + R1): Exprimer I en fonction de U1 et R1: En déduire U1 en fonction de U: Comparer U1 à l'obscurité et U1 en pleine lumière: |
| --- | --- |

## 2°) A.O en montage comparateur:

| Réaliser le circuit suivant où L1 et L2 sont deux diodes électroluminescentes. On pourra reprendre le premier montage réalisé avec l’amplificateur opérationnel. [On rappelle qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un sens (sens passant); une diode électroluminescente brille lorsqu'elle est parcourue par un courant dans le sens passant]. Représenter sur le schéma: U+; U- et Us. Compléter le tableau suivant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U+ (V) | U- (V) | U = U+ - U- | Us (V) | état des L1 |  | LED: L2 | sens du courant de sortie Is |  |
| générateur réglable sur 6V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| générateur réglable sur 3V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3°) Branchement de l'utilisation:

Le circuit d'utilisation doit comporter un réverbère (lampe) qui s'allume seulement à l'obscurité.

## 4°) Montage final: l'allumeur de réverbère:

|  | Réaliser le montage puis faire varier la luminosité sur Rx. R1 = 1,3 k ; R2 = 1 k. Mesurer la tension Up aux bornes de la pile: Comparer Up à U1 quand Rx est éclairée: puis quand Rx est dans l'obscurité: Préciser le sens du courant dans R2 dans les 2 cas: |
| --- | --- |

# Faites vérifier le fonctionnement de votre montage

# Etude et réalisation d'un allumeur de réverbère.

## 1°) Montage du capteur:

Le circuit capteur comporte une photorésistance de résistance RX qui dépend de la luminosité. Mesure de RX à l'ohmmètre:

| - à l'obscurité : RX = 0,5 Msoit 500000 . - à la lumière : RX = 1,5 ksoit 1500 . |  | } Donc Rx(obscurité)>>Rx(lumière) } |
| --- | --- | --- |
| Etude théorique du montage capteur: R1 = 1,3 k Il s'agit d'un montage potentiométrique | Exprimer I en fonction de U et (Rx + R1): Loi d'Ohm aux bornes de l'association des résistances Rx et R1: U = (Rx + R1).I d'où I = U/(Rx + R1) Exprimer I en fonction de U1 et R1: Loi d'Ohm aux bornes de la résistance R1: U1 = R1.I d'où I = U1/R1 En déduire U1 en fonction de U: I est la même dans les 2 résistances en série. U/(Rx + R1) = U1/R1 soit U1 = (R1.U)/Rx+R1 Calculer U1 à l'obscurité: U1(obscurité) = 1,3.103.15/(1,3.103+0,5.106) = 0,04 V Calculer U1 en pleine lumière: U1(lumière) = 1,3.103.15/(1,3.103+1,5.103) = 6,96 V |  |

## 2°) A.O en montage comparateur:

Représenter sur le schéma: U+; U- et Us.

Compléter le tableau suivant:

|  | U+ (V) | U- (V) | U = U+ - U- | Us (V) | état des L1 | LED: L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er cas: générateur réglable sur 6V | 6 V | 4,5 V | 1,5 V | + Us | allumée | éteinte |
| 2ème cas: générateur réglable sur 3V | 3 V | 4,5 V | -1,5 V | -Us | éteinte | allumée |

Préciser le sens du courant de sortie Is dans les deux cas:

1er cas: I de S vers M car Us >0

2ème cas: I de M vers S car Us <0

## 3°) Montage final: l'allumeur de réverbère:

Réaliser le montage suivant puis faire varier la luminosité sur Rx.

|  | R1 = 1,3 k ; R2 = 1 k. Mesurer la tension Up aux bornes de la pile: Up = 4,5 V Comparer Up à U1 quand Rx est éclairée: Si Rx est éclairée U1 = 6,96 V d'après le 1°) puis quand Rx est dans l'obscurité: Si Rx est dans le noir U1 = 0,04 V d'après le 1°) Préciser le sens du courant dans R2 dans les 2 cas: Rx éclairée: U+-U-=Up-U1 <0 le courant Is va de M vers S, la diode bloque, le réverbère ne s'allume pas. Rx dans le noir: U+-U-=Up-U1 >0 le courant Is va de S vers M, la diode est passante, le réverbère s'allume. |
| --- | --- |

EXAO = expériences assistées par ordinateur.