# LOGIQUE

## I. Présentation :

Nous avons vu que nous pouvions distinguer 2 classes de systèmes physiques :

- les systèmes continus ou analogiques qui mettent en jeu des signaux continus,

- les systèmes discrets ou logiques qui mettent en jeu des signaux discontinus.

L'unité centrale d'un micro-ordinateur met en jeu des signaux discrets (binaires : 0 et 1).

Pour que l'ordinateur puisse traiter les informations codées qu'il contient, il faut lui permettre de réaliser des opérations sur ces signaux.

Les opérateurs qui agissent sur les systèmes à 2 états sont dits logiques. En effet, une proposition est logique lorsqu'elle ne peut être que vraie ou fausse (2 états).  Par exemple, la phrase "Jean est le père de Pierre" est logique elle est vraie ou elle est fausse.

Si l'on représente cette phrase par une variable A, A ne peut prendre que 2 valeurs: 1 (vrai) ou 0 (faux)

Les fonctions élémentaires de la logique peuvent être réalisées par des opérateurs simples mettant en jeu les 2 variables 0 et 1. Grâce à ces opérateurs, on peut réaliser les opérations les plus complexes.

Techniquement ces opérations sont réalisées par des dispositifs électroniques appelés portes logiques.

Une variable logique A prend donc 2 valeurs.

A = 1 (proposition vraie)

A = 0 (proposition fausse)

La table de vérité fournit une liste de toutes les combinaisons possibles d'états des variables et donne le résultats de l'opération pour chaque combinaison.

## II. Les concepts logiques de base :

### 1°) L'opérateur NON :

En logique NON signifie simplement l'autre état : si la valeur de A est 0, NON A vaudra 1 ;

si la valeur de A est 1, NON A vaudra 0

Exemple : proposition logique A = "La température est au-dessus de 20°C"

proposition NON A (notée ) = "La température n'est pas au-dessus de 20°C"

En électronique, l'opération NON peut être réalisée par un commutateur.

Pour la variable A, la table de vérité de la fonction NON est la suivante :

| A |  |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

### 2°) L'opérateur ET (AND) :

Il agit sur 2 variables A et B (ou plus). La proposition A ET B sera vraie si A est vraie en même temps que B.

Ecrire la table de vérité de l'opérateur ET

| A | B | A ET B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

### 3°) L'opérateur OU (OR) :

Il agit sur 2 variables A et B (ou plus). La proposition A OU B sera vraie si A est vraie ou bien si B est vraie (si l'une des 2 propositions est vraie ou les 2) : OU (inclusif). Ecrire la table de vérité de l'opérateur OU (inclusif).

| A | B | A OU B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

### 4°) L'opérateur OU exclusif (EXOR):

La proposition "A OUex  B" sera vraie si l'une seulement de A ou de B est vraie (mais pas les deux ensemble).

Ecrire la table de vérité de l'opérateur OU exclusif.

| A | B | A OUex B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

### 5°) L'opérateur NON-ET (NAND) :

La proposition NON (A ET B) sera vraie si A et B ne sont pas vraies en même temps.

Ecrire la table de vérité de l'opérateur NON (A ET B)

| A | B | NON (A ET B) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

### 6°) L'opérateur NON-OU (NOR) :

La proposition NON (A OU B) sera vraie si ni A ni  B ne sont vraies.

Ecrire la table de vérité de l'opérateur NON (A OU B)

| A | B | NON (A OU B) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

### 7°) L'opérateur NON-OU exclusif (EXNOR) :

Ecrire la table de vérité de l'opérateur NON (A OU B)

| A | B | NON (A OU ex B) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Exercices de logique :

En utilisant des tables de vérité, montrer les théorèmes suivants :

| A OU (A ET B) = A AET (A OU B) = A | NON (A OU B) = NONA ET NON B NON (A ET B) = NONA OU NON B |
| --- | --- |

## III. Les états électriques 0 ou 1 : la commutation

La notion de commutation peut être introduite à partir de l'étude de l'amplificateur opérationnel en comparateur.

(cf  TP allumeur de réverbère automatique ).

Si l'amplificateur opérationnel est alimenté en +15 V,-15 V, il y a deux valeurs possibles pour Us :

| masse E+ S E- US U- U+ | si U+ - U- > 0 ; Us = +15 V ( l'état haut) si U+ - U- < 0 ; Us = - 15 V ( l'état bas) Le passage d'un état à l'autre se fait de façon discontinue. Le passage de l'état bas ( -15 V ) à l'état haut ( +15 V ) est conditionné par l'événement "obscurité". Le passage de l'état haut ( +15 V ) à l'état bas ( -15 V ) est conditionné par l'événement "lumière du jour". |
| --- | --- |

Le passage d'un état à  un autre s'appelle commutation.

Le dispositif qui permet le passage d'un état à l'autre s'appelle commutateur.

Le tout premier des commutateurs est le relais électromécanique mais son temps de commutation (durée de passage d'un état à l'autre) est de l'ordre de quelques ms. La nécessité de commander des phénomènes rapides a obligé les techniciens à utiliser des composants électroniques. L'un des premiers composant est le transistor dont le temps de commutation est de l'ordre de quelques µs. L'utilisation de portes logiques intégrées ou plus généralement des circuits intégrés de logique binaire est maintenant répandue. Ces circuits sont utilisés par exemple pour réaliser la conversion analogique-numérique (CAN) dans les interfaces.

## IV. Les portes logiques :

Les portes logiques sont des circuits intégrés constitués par des transistors. Elles possèdent une ou plusieurs entrées et une seule sortie. L'état de la sortie dépend de l'état des entrées. Les transistors fonctionnent avec une tension d'alimentation positive notée VCC.

Il existe deux types de technologie de portes logiques :

- La technologie TTL : transistor transistor logique

La tension d'alimentation VCC est de 5 V et le courant nécessaire à la saturation des transistors est de l'ordre du mA: ce qui pose des problèmes d'intégration (nombre de transistor par unité de surface). Les pertes par effet Joule font chauffer le circuit ce qui nuit à son fonctionnement.

- La technologie CMOS : complementary metal-oxyde semi conductor

La tension d'alimentation VCC va de 3 V à 18 V et le courant nécessaire à la saturation des transistors est de l'ordre du µA: ce qui permet une plus grande intégration.

C'est la technologie CMOS qui a maintenant pris le pas sur la technologie TTL

Cependant pour certaines applications, la technologie TTL est préférée car son temps de commutation est plus faible.

On utilise fréquemment des portes logiques à 2 entrées E1 et E2. La sortie est notée S.

### Les symboles des portes logiques :

## V. Universalité des portes NON-ET et NON-OU:

On peut réaliser les différentes fonctions de la logique binaire à partir d'une association judicieuse de portes NON-ET ou NON-OU.

Construire les tables de vérité des montages suivants et retrouver la fonction logique.

Correction

Livre scolaire IESP p 75 (effacer les fonctions logiques)

NOM :

Prénom :

Contrôle de logique

1°) Quelles sont les portes utilisées pour réaliser le schéma électronique ci-dessous ?

 1

&

E2

E1

 1

2°) Donner la table de vérité de chacune d'entre elles ?

3°) Ecrire la table de vérité du dispositif.

4°) A quelle fonction logique simple correspond-elle ?

NOM :

Prénom :

Contrôle de logique

1°) Quelles sont les portes utilisées pour réaliser le schéma électronique ci-dessous ?

&

 1

E2

E1

 1

2°) Donner la table de vérité de chacune d'entre elles ?

3°) Ecrire la table de vérité du dispositif.

4°) A quelle fonction logique simple correspond-elle ?

# TP Etude expérimentale de quelques portes logiques.

Les portes logiques sont des circuits intégrés qui possèdent plusieurs entrées et une seule sortie. On utilise fréquemment des portes logiques à 2 entrées E1 et E2. La sortie est notée S.

## I. Présentation :

Plusieurs portes logiques de même type sont regroupées sur une même puce. Le brochage est indiqué sur le schéma suivant :

| 8 9 10 11 12 13 14 1 7 6 5 4 3 2 + masse | Cette puce comporte 4 portes à deux entrées : - les pattes 1-2-3 sont respectivement E1-E2-S pour la première porte; - les pattes 4-5-6 sont respectivement S-E2-E1 pour la deuxième porte; - les pattes 8-9-10 sont respectivement E1-E2-S pour la troisième porte; - les pattes 11-12-13 sont respectivement S-E2-E1 pour la quatrième porte; La patte 14 sert à l'alimentation La patte 7 est reliée à la masse |
| --- | --- |

## II. Vérification de la table de vérité de quelques portes :

### 1°) Porte NON-ET :

| & U1 U2 US V Sur une mini - platine, réaliser le montage suivant : | Tension d'alimentation UA = 5V continu. Relier la masse de l'alimentation à la patte 7. Placer un voltmètre aux bornes de l'alimentation. l'état 1 des entrées E1 et E2 sera obtenu pour U1 et U2 égales à UA (pattes d'entrées reliées à l'alimentation) l'état 0 des entrées E1 et E2 sera obtenu pour U1 et U2 égales à 0 (pattes d'entrées reliées à la masse) On mesurera la tension de sortie pour les différents cas. |
| --- | --- |

Reproduire le schéma du câblage de la première ligne du tableau :

Utiliser des fils les plus courts possibles et éviter de les croiser. Changer de couleur pour avoir des repères visuels.

Relier l'alimentation, les entrées, la sortie et la masse à des bornes autour de la platine (connexions plus faciles à modifier). On mesurera les tensions à l'aide d'un voltmètre à pointe de touche.

Reporter les résultats dans le tableau suivant :

| E1 | E2 | U1 | U2 | US | état de la sortie | conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0V | 0V |  |  |  |
| 0 | 1 | 0V | 5V |  |  |  |
| 1 | 0 | 5V | 0V |  |  |  |
| 1 | 1 | 5V | 5V |  |  |  |

Appeler le professeur pour vérification

### 2°) Porte EXOR :

Changer la puce et compléter le tableau suivant

| E1 | E2 | U1 | U2 | US | état de la sortie | conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0V | 0V |  |  |  |
| 0 | 1 | 0V | 5V |  |  |  |
| 1 | 0 | 5V | 0V |  |  |  |
| 1 | 1 | 5V | 5V |  |  |  |

### 3°) Porte OU :

Changer la puce et compléter le tableau suivant

| E1 | E2 | U1 | U2 | US | état de la sortie | conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0V | 0V |  |  |  |
| 0 | 1 | 0V | 5V |  |  |  |
| 1 | 0 | 5V | 0V |  |  |  |
| 1 | 1 | 5V | 5V |  |  |  |

## III. Réalisation d'autres fonctions logiques à partir de NON-ET :

### 1°) Porte NON :

| Faire le schéma du montage | Indiquer le câblage | Vérifier la table de vérité et conclure |
| --- | --- | --- |

### 2°) Porte ET :

| Faire le schéma du montage | Indiquer le câblage | Vérifier la table de vérité et conclure |
| --- | --- | --- |

Caractéristique de transfert d'une porte logique :

ETUDE D'UN INVERSEUR CMOS

1°) Fiche technique

Nous utiliserons un circuit 4069 UB qui réalise l'opérateur logique NON ( inverseur ).

Le circuit possède 6 portes NON.

2°) Brochage et schéma

| 8 9 10 11 12 13 14 1 7 6 5 4 3 2 + masse | Les 6 portes sont entre les pattes 1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 8-9 ; 10-11 ; 12-13 La patte 14 sert à l'alimentation La patte 7 est reliée à la masse |  |
| --- | --- | --- |

3°) Caractéristique de transfert

a) Montage

b) Mesures

| Ve ( V ) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vs ( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c) Utilisation du tableur

Lancer le logiciel REGRESSI .

Sélectionne FICHIER puis NOUVEAU

Tape le titre " Caractéristique de transfert d'un inverseur logique "

Nomme les variables :       Ve en V ,   tension d'entrée ;       Vs en V, tension de sortie.

Remplir ensuite le tableau et visualise le graphe.

d) Sauvegarde du tableau

e) Impression du graphe et du tableau

f) Conclusion

Déterminer la tension Vb pour obtenir la commutation ( Vb est appelé la tension de basculement ) ;  			Vb = ..........................V

Compare Vcc / 2 et Vb ;		Vcc / 2 =......................V

Conclure :.....................................................................................................................................