TP de physique (ch.1)	UTILISER UN OSCILLOSCOPE

Objectif : Comment suivre l’évolution temporelle d’un système électrique ?

# Description de la façade de l’oscilloscope

# Un oscillateur à quartz

Mettre l’oscilloscope en fonctionnement ; obtenir une droite horizontale nette sur l’écran, correspondant à la voie n°1.

  - Description

« L’oscillateur à quartz » est un composant qui, alimenté correctement, délivre un signal électrique de sortie périodique ; la fréquence de ce signal est donnée par le fabricant : f = 32768 Hz. Le composant électronique utilisé est du même type que ceux utilisés dans les réveils.

  - Montage

| - Réaliser le montage électrique dont le schéma est représenté ci-contre : - Alimenter l’oscillateur à quartz. - Régler la sensibilité horizontale (aussi appelée le balayage). - Régler la sensibilité verticale (aussi appelée le gain). - Obtenir alors un « signal carré » sur l’écran de l’oscilloscope. |  |
| --- | --- |

  - Questions

D’après les réglages effectués, quelles sont les grandeurs physiques représentées sur l’oscillogramme ?

Comment s’appelle le « temps caractéristique » du signal observé ? Déterminer ce « temps caractéristique » pour le signal obtenu.

Déterminer la valeur maximale de la tension observée.

Calculer la fréquence du signal obtenu ; votre résultat est-il conforme à la valeur donnée par le fabricant ?

D’après l’observation de l’oscillogramme, l’évolution du système est-elle : lente ou rapide, oscillante ou oscillante amortie ou non oscillante, périodique ou apériodique ?

# Un signal électrique sinusoïdal

  - Montage

- Construire un circuit électrique en série : générateur GBF – conducteur ohmique R = 100 .
Réglages du GBF : fréquence à 2000 Hz environ, Level (amplitude de la tension) à mi-course environ.

- Brancher l’oscilloscope de façon à observer la tension aux bornes du conducteur ohmique sur la voie 1.

- Régler la sensibilité horizontale (aussi appelée le balayage).

- Régler la sensibilité verticale (aussi appelée le gain).

- Obtenir alors le signal électrique sur l’écran de l’oscilloscope.

  - Questions

Schématiser le circuit électrique réalisé, ainsi que les branchements de l’oscilloscope.

Déterminer le « temps caractéristique » pour le signal obtenu.

Calculer la fréquence du signal obtenu ; votre résultat est-il conforme à la valeur indiquée sur le GBF ?

Déterminer la valeur maximale de la tension observée.

D’après l’observation de l’oscillogramme, l’évolution du système est-elle : lente ou rapide, oscillante ou oscillante amortie ou non oscillante, périodique ou apériodique ?

TP de physique (ch.1)		EVOLUTION TEMPORELLE

Fiche matériel

###### Matériel sur table élèves

un générateur 12 V continu

1 oscilloscope analogique HAMEG

2 fils électriques rouges

2 fils électriques noirs

1 prise BNC-banane sur l’oscilloscope (voie A)

1 GBF avec affichage de fréquence

une plaquette de branchement

1 résistance 100 

1 photocopie de la face de l’oscilloscope